融瓴中国大学生服贸创新创业大赛 API 开发文档

文档版本：V1.0

适用对象：参赛选手 / 赛事组委会

示例代码开发语言：Python 3.8+

服务环境：正式线上环境

一、文档说明

本文档为融瓴智能制造官方 API 开发手册，包含：

- 身份认证接口

- 云台图像抓拍接口

- WebSocket 实时控制与遥测接口

- 控制规则、通道定义、错误处理、示例代码

所有接口均已部署上线，可直接用于比赛开发与调试。

二、服务信息

表格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 认证 / 抓拍服务域名 | fcs.botzooo.com |
| HTTP 端口 | 30080 |
| WebSocket 端口 | 30081 |
| 测试账号 | fcs002 |
| 测试密码 | fcs002fcs002 |

三、功能总览

本平台提供三大核心功能：

- 身份认证：获取 Token，用于所有接口鉴权。

- 云台抓拍：获取无人机实时图像。

- 实时控制与遥测：

  - 控制无人机：起飞、降落、前进、后退、云台控制等

  - 控制无人车：前进、后退、左转、右转

  - 实时接收电量、电压、GPS、速度等数据

  - 支持双设备并行控制

四、接口详细说明

4.1 认证接口（获取 Token）

接口地址：

http://fcs.botzooo.com:30080/api/auth/token

请求方式：POST

请求格式：JSON

请求参数：

json

{

"username": "fcs002",

"password": "fcs002fcs002"

}

响应示例（成功）：

json

{

"code": "1",

"msg": "success",

"data": {

"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."

}

}

代码示例（demo_auth.py）：

python

运行

4.2 云台抓拍接口

接口地址：

http://fcs.botzooo.com:30080/api/gimbal/capture

请求方式：POST

鉴权方式：Bearer Token

请求头：

plaintext

Authorization: Bearer {token}

请求体：无

返回：图片二进制流（JPG）

代码示例（demo_capture.py）：

python

运行

4.3 WebSocket 实时控制接口

连接地址：

ws://fcs.botzooo.com:30081?token={token}

支持功能：

- 设备控制指令下发

- 实时心跳接收

- 无人机 / 车辆遥测数据接收

- 双设备并行控制

4.3.1 控制规则

- 单通道最小间隔 100ms

- 无人机与车辆可同时控制

- 控制时支持多通道同时控制

- 持续发指令 = 持续运动

- 停止发指令 100ms 后自动复位到 1500（停止）

- 服务端下发心跳 ping，客户端无需回复

4.3.2 通道定义表

车辆通道

使用前进后退功能举例：

1000代表后退最大力度越接近1500 后退力度越小 1500时车辆停止

同理 2000代表前进最大力度 越接近1500 前进力度越小 1500时车辆停止

表格

| 通道 | 功能 | MIN(1000) | MID(1500) | MAX(2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前进 / 后退 | 后退 | 停止 | 前进 |
| 2 | 转向 | 左转 | 回中 | 右转 |

无人机通道

1-6通道

使用前进后退功能举例：

1000代表后退最大力度越接近1500 后退力度越小 1500时车辆停止

同理 2000代表前进最大力度 越接近1500 前进力度越小 1500时车辆停止。

7，8，9，10通道功能 发送一次值 即可生效

表格

| 通道 | 功能 | MIN(1000) | MID(1500) | MAX(2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左转 / 右转 | 左转 | 停止 | 右转 |
| 2 | 上升 / 下降 | 下降 | 停止 | 上升 |
| 3 | 左移 / 右移 | 左移 | 停止 | 右移 |
| 4 | 前进 / 后退 | 后退 | 停止 | 前进 |
| 5 | 云台俯仰 | 俯 | 停止 | 仰 |
| 6 | 云台横滚 | 右 | 停止 | 左 |
| 7 | 起飞 | - | - | 执行起飞 |
| 8 | 降落 | - | - | 执行降落 |
| 9 | 返航 | - | - | 执行返航 |
| 10 | 云台复位 | - | - | 执行复位 |

4.3.3 控制指令格式

Json

无人机

{

"type": "control",

"target": "aircraft",

"channel": 通道号,

"value": 1000-2000

}

车辆

{

"type": "control",

"target": "vehicle",

"channel": 通道号,

"value": 1000-2000

}

4.3.4 服务端推送消息类型

- auth_success：认证成功

- ping：心跳

- aircraft_telemetry_power：无人机电量

- aircraft_telemetry_gnss：无人机定位

- vehicle_telemetry_power：车辆电量

- vehicle_telemetry_gnss：车辆定位

示例代码：

登录成功

{"code":200,"type":"auth_success","msg":"Success"}

心跳

{"type":"ping"}

电量电压

无人机

{

"type": "aircraft_telemetry_power",

"data": {

"power": 1,

"voltage": 9.600000000000002

}

}

车辆

{"type":"vehicle_telemetry_power","data":{"power":1,"voltage":9.600000000000001}}

GNSS/GPS和速度

无人机

{

"type": "aircraft_telemetry_gnss",

"data": {

"gps": [

0.56872333,

1.3853900000000002

],

"speed": "6.7"

}

}

车辆

{"type":"vehicle_telemetry_gnss","data":{"gps":[0.56872333,1.3853900000000001],"speed":"6.7"}}

超出围栏告警

车辆

{"type":"vehicle_safety_fence_over","data":{"flashid":"fcs_dev_002","time":1773280333}}

无人机

{"type":"aircraft_safety_fence_over","data":{"flashid":"fcs_dev_001","time":1773280432}}

4.3.5 WebSocket 完整演示代码（demo_ws_client.py）

python

运行

五、环境依赖安装

bash

运行

pip install requests

pip install websockets

pip install loguru

六、异常与错误说明

表格

| 异常 | 说明 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| Token 失效 | 超时或错误 | 重新获取 |
| 指令无响应 | 间隔小于 100ms | 遵守最小间隔 |
| ConnectionClosed | 正常关闭 | 无需处理 |
| CancelledError | 任务正常取消 | 捕获即可 |

七、赛事使用说明

- 所有接口已正式上线，可直接用于比赛开发。

- 控制规则为比赛强制规范，违规将导致控制失效。

- 示例代码可直接运行、二次开发。

八、文档信息

- 文档版本：V1.0

- 文档状态：正式发布

- 发布时间：2026 年

- 适用赛事：中国大学生服贸创新创业大赛